- Утверждаю:

- Директор ЗАО «УК Совхоз имени Ленина+»

- _____________________ Гавшина Л.А.

- «_________»__________2011 г.

- Перспективный план мероприятий для многоквартирных домов, находящихся в управлении компании,  по энергосбережению и повышению
эффективности использования энергетических
ресурсов

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ | № дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | Июнь 2012 г. | 2,15,15 к. 1 |
| 2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | По графику проведения работ по подготовке домов к отопительному сезону | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | Июль 2012 г | 7,9,13 |
| 4 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | плата за капитальный ремонт (решению собственников) | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 2012 г. | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,15/1,16 |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | Май-август 2012 г. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| 6 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | плата за капитальный ремонт (решению собственников) | Периодический осмотр, поверка, ремонт | До июня 2012 г. | 15,15/1,10,11,9,8,7 |
| 7 | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный | Специализированная организация | плата по гражданско- правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт | По заявлениям жителей |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 2012 г. по решению собственников жилых помещений | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| 9 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | установлены |  |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012-2014 гг. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| 11 | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012-2014 гг | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании с учетом технический возможностей |
| 12 | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012-2014 гг | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании с учетом технический возможностей |
| 13 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | Ежегодно в период подготовке многоквартирныхдомов к сезонной эксплуатации | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные арматура | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012-2014 гг. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| 15 | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 1) Повышение температурного комфорта в помещениях; 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления | Термостатические радиаторные вентили | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 2012-2014гг. | Дома – новостройки 17/3,18 |
| 16 | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) Упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт | 2012-2014 гг. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании по мере выхода из строя по заявка собственником жилых помещений |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт | В постоянном режиме эксплуатации | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| 17 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды; 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012 г. | Д.11,7,9 |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012 г. | Д. 11,7,9 |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт | По решению собственников жилых помещений многоквартирных домов | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| 20 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт | По решению собственников жилых помещений многоквартирных домов | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | По решению собственников жилых помещений многоквартирных домов | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| 22 | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | По решению собственников жилых помещений многоквартирных домов | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании |
| 23 | Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012-2015 гг. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании ( при капитальном ремонте дома), по решению собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| Стеновые конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2013-2015 гг. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании ( при капитальном ремонте дома), по решению собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 25 | Утепление пола чердака | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2013-2015 гг. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании ( при капитальном ремонте дома), по решению собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 26 | Утепление кровли | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций | Технологии утепления плоских крыш "По профнастилу" или "Инверсная кровля"; Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012-2013 гг. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании ( при капитальном ремонте дома), по решению собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 27 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | Энергосервисная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | ежегодно | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании ( при капитальном , текущем ремонте дома), привыявлении дефектов по результатам осмотров и заявлений собственников жилых помещений |
| 28 | Гидрофобизация стен | 1) Уменьшение намокания и промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремний-органической или акриловой основе | Энергосервисная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012-2013 гг. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании ( при капитальном ремонте дома), по решению собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 29 | Утепление наружных стен | 1) Уменьшение промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 2012-2013 гг. | Все многоквартирные дома, находящиеся в управлении компании ( при капитальном ремонте дома), по решению собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели, замена запорной арматуры системы ГВС и ХВС, установка внутриквартирных приборов учета ресурсов | 1) Ликвидация утечек воды; 2) Рациональное использование воды; 3) Экономия потребления воды в системе ХВС, ГВС | Запчасти, современные экономичные модели | Управляющая организация | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт | ежемесячно | По заявлениям собственников жилых помещений по прейскуранту компании |
| 31 | Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели | 1) Ликвидация утечек воды; 2) Рациональное использование воды; 3) Экономия потребления воды в системе ХВС | Запчасти, современные экономичные модели | Управляющая организация | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт | ежемесячно | По заявлениям собственников жилых помещений по прейскуранту компании |

Главный инженер      ЗАО «УК Совхоз имени Ленина +»                                                      Фомин В.Ю.